## Sistem Distribuit pentru Controlul Accesului cu Telemetrie Radio

Autor: Petrescu Alexandru-Cristian

Grupa: 4LF731-B

Email: alexandru.petrescu@student.unitbv.ro

Autori: Zaharia Andreia-Olga

Grupa: 4LF732-A

Email: andreia.zaharia@student.unitbv.ro

## CUPRINS

- Rezumat (Executive Summary) ............................................................................ Pag. 2

- Introducere .................................................................................................... Pag. 3

  - 2.1 Prezentarea temei alese

  - 2.2 Motivația practică și impactul proiectului

- Prezentarea Platformei Hardware Alese ...................................................... Pag. 4

  - 3.1 Caracteristicile tehnice ale microprocesorului (ATmega328P)

  - 3.2 Interfețe de comunicație disponibile

  - 3.3 Mediul de dezvoltare și alimentare

- Schema Bloc a Implementării .......................................................................... Pag. 5

- Schema Electronică și Conexiunile Hardware .............................................. Pag. 6

  - 5.1 Conexiuni Nod 1 – Terminal de Acces (Arduino Nano)

  - 5.2 Conexiuni Nod 2 – Stație de Monitorizare (Arduino Uno)

- Costurile Realizării Practice a Proiectului ....................................................... Pag. 7

- Concluzii și Recomandări ............................................................................... Pag. 8

- Bibliografie ...................................................................................................... Pag. 9

## 1. REZUMAT

Acest proiect descrie proiectarea, implementarea și verificarea experimentală a unui sistem distribuit pentru controlul accesului și monitorizarea de la distanță a punctelor de trecere restrictionate.

Sistemul este conceput pe baza unei arhitecturi descentralizate formată din două noduri independente care comunică prin unde radio de înaltă frecvență (2.4 GHz):

- Nodul 1 (Terminalul de acces): Are la bază plăcuța de dezvoltare Arduino Nano și este instalat direct la punctul de acces. Acesta citește cartelele RFID (RC522), acționează mecanismul mecanic de blocare/deblocare (Servo Motor SG90), oferă feedback vizual (LCD1602) și acustic (Buzzer) și transmite instant datele de acces prin modulul nRF24L01+.

- Nodul 2 (Stația de monitorizare): Utilizează o plăcuță Arduino Uno conectată la un PC. Receptorul nRF24L01+ preia pachetele radio, activează o alertă sonoră în cazul tentativelor neautorizate și înregistrează logurile în timp real prin interfața Serială.

Rezultatul practic constă într-un sistem robust, autonom și ieftin, capabil să asigure securitatea mecanică și supravegherea centralizată a accesului fără a necesita cabluri de date între punctul de intrare și stația de dispecerat.

## 2. INTRODUCERE

### 2.1 Prezentarea temei alese

Securizarea punctelor de acces în clădiri industriale, spații administrative sau ansambluri rezidențiale reprezintă o cerință esențială în ingineria sistemelor moderne. Tema aleasă urmărește realizarea unui sistem distribuit de acces cu identificare prin radiofrecvență (RFID) și telemetrie wireless.

Sistemul elimină dependența de chei mecanice fizice, înlocuindu-le cu taguri și carduri electronice unice. În plus, prin integrarea modulelor de transmisie RF, datele legate de starea ușii și identitatea utilizatorului sunt transmise fără fir către un dispecerat aflat la distanță.

### 2.2 Motivația practică și impactul proiectului

- Sporirea siguranței și securității: Accesul este permis exclusiv utilizatorilor care dețin un UID (Unique Identifier) presetat în memoria sistemului. Orice încercare de acces neautorizat este respinsă instant și declanșează o alarmă sonoră la stația centrală.

- Eficiență și flexibilitate: Eliminarea cablajelor de date dintre uși și punctul de monitorizare reduce semnificativ costurile de instalare și oferă posibilitatea de a amplasa stația de monitorizare în orice punct din raza de acoperire radio (până la 100 metri în linie dreaptă).

- Trasabilitate și monitorizare în timp real: Fiecare eveniment este transmis instantaneu, oferind personalului de pază o imagine clară și continuă asupra fluxului de persoane.

## 3. PREZENTAREA PLATFORMEI HARDWARE ALESE

Pentru implementarea ambelor noduri ale sistemului s-a optat pentru plăcuțe de dezvoltare din familia Arduino (Arduino Nano și Arduino Uno R3), ambele fiind construite pe microcontrolerul de 8-biți ATmega328P.

### 3.3 Caracteristicile tehnice ale microcontrolerului (ATmega328P)

- Arhitectură: RISC pe 8 biți (AVR).

- Frecvență de ceas: 16 MHz.

- Memorie Flash: 32 KB (din care 0.5 KB rezervați pentru bootloader).

- Memorie SRAM: 2 KB.

- Memorie EEPROM: 1 KB.

- Tensiune de operare: 5V DC.

### 3.2 Interfețe de comunicație disponibile

Microcontrolerul pune la dispoziție interfețe periferice esențiale folosite în acest proiect:

- SPI (Serial Peripheral Interface): Folosită pentru comunicația de mare viteză cu modulul RFID RC522 și transceiverul radio nRF24L01+.

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Utilizată pentru comandarea modulului de afișaj LCD1602 cu economie de pini (SDA, SCL).

- PWM (Pulse Width Modulation): Utilizată pentru controlul precis al poziției unghiulare a servomotorului SG90.

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Utilizată pentru transmisia serială a datelor către calculatorul stației de monitorizare.

- GPIO (General Purpose Input/Output): Pini digitali folosiți pentru controlul buzzerelor și al semnalizărilor sonore.

### 3.3 Mediul de dezvoltare și alimentare

- Sistem de operare / Framework: Dezvoltarea software-ului s-a realizat în mediul integrat Arduino IDE (C/C++ bare-metal pe deasupra bibliotecilor AVR).

- Alimentare:

  - Nodul 1 (Nano) se alimentează la o tensiune de 5V DC de la o sursă stabilizată sau port USB.

  - Nodul 2 (Uno) este alimentat direct prin cablul USB conectat la laptopul/PC-ul de monitorizare.